# ANEXO 10

# SEDE DA 8ª PROCURADORIA REGIONAL – NOVA FRIBURGO

# DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS

## Demolições e serviços complementares

  - Demolição de paredes conforme indicação em projeto.

  - Desmontagem e remoção de painéis de divisórias em madeira. Local: sala de analistas (3º pavimento).

  - Demolição de revestimento de argamassa em paredes. Locais: escada e hall de todos os andares; térreo: depósito; 2º pavimento – depósito e sanitários; 4º pavimento – área de serviço.

  - Demolição de revestimento cerâmico em paredes, incluindo a argamassa de assentamento. Locais: térreo – sanitário; 2º pavimento – depósito e caixa de elevador; 3º pavimento – sanitários, dívida ativa e caixa de elevador; 4º pavimento – vestiário.

  - Demolição e remoção de parte dos pisos, rodapés e soleiras, incluindo o contrapiso. Locais de demolição de pisos e soleiras: Toda a área do 4º pavimento e nos sanitários dos demais pavimentos. Locais de demolição de rodapés: Toda a área da procuradoria, exceto na garagem do pavimento térreo.

  - Retirada de portas de madeira existentes, inclusive guarnições. Locais: térreo – sanitário; 2º pavimento – depósito, arquivo e sanitários; 3º pavimento: sala de analistas, sanitários, depósito e cozinha; 4º pavimento: arquivo e box do vestiário.

  - Retirada de janelas existentes. Locais: 2º pavimento – sala de estagiários e caixa de elevador; 3º pavimento – sanitários, dívida ativa e caixa de elevador; 4º pavimento – caixa de elevador.

  - Retirada dos aparelhos de iluminação, incluindo as lâmpadas.

  - Retirada de bancadas e aparelhos sanitários existentes. Locais: térreo – sanitário; 2º pavimento – depósito e caixa de elevador; 3º pavimento – sanitários, dívida ativa e caixa de elevador; 4º pavimento – vestiário.

  - Retirada do telhado de cobertura do 4º pavimento com o madeiramento/estrutura de suporte, incluindo a remoção das calhas e condutores.

  - Demolição de parte da laje de concreto na área da caixa de elevador.

  - Escavação de poço para instalação de elevador.

  - Ensacamento, transporte e destinação final dos escombros.

  - Limpeza geral da obra.

  - Instalação de placa de responsabilidade técnica e identificação da obra.

## Estruturas e fundações

  - Execução da estrutura de suporte para a nova cobertura do 4º pavimento e da caixa de elevador, incluindo novas fundações e reforços necessários na estrutura existente.

  - Execução de laje de cobertura. Local: caixa de elevador.

## Coberturas e impermeabilizações

  - Execução de cobertura com telhas termo-isolantes, duplas, tipo sanduíche, trapezoidais, de alumínio 0,43mm, dupla estanqueidade lateral, recheio de poliestireno expandido (EPS altura de 40mm) com retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, incluindo novo madeiramento e estrutura de suporte, rufos e calhas em alumínio, impermeabilizados.

  - Impermeabilização da laje de cobertura da caixa de elevador com manta a base de asfalto modificado com polímeros, atendendo a norma ABNT-NBR 9952 como tipo III-B, com espessura de 4,0mm, consumo mínimo de 1,15m²/m², aplicação com chama de maçarico sobre primer asfáltico base água ou base solvente, com consumo de 0,40kg/m².

  - Impermeabilização do poço de elevador com asfalto modificado com elastômeros, aplicados a quente, consumo de 3kg/m² para colagem de mantas asfálticas e de 3 a 5kg/m² para membrana moldada no local, estruturado com véu de não tecido de poliéster, gramatura mínima de 50g/m², seguindo a recomendação da norma NBR 13121 e do fabricante, aplicado sobre primer asfáltico com consumo de 0,40kg/m².

  - Impermeabilização com duas demãos de cimento polimérico, atendendo a ABNT NBR 11905, consumo de 1kg/m²/demão, seguindo com impermeabilizante a base de resinas termoplásticas e cimentos com aditivos e incorporação de fibras sintéticas de polipropileno, atendendo a ABNT NBR 11905, consumo de 3kg/m², estruturada com tela de poliéster malha 2 x 2mm entre a primeira e a segunda demão, os boxes, cantos e tubos emergentes conforme orientação do fabricante. Locais: piso e parede dos sanitários, vestiário e copa; paredes localizadas no perímetro da garagem.

## Paredes

  - Execução de parede de alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m).

  - Execução de paredes duplas de 10cm em painel de gesso de 12,5mm com montante em perfil metálico alumínio AL 60/6, recebendo esquadria fixa de vidro temperado incolor de 6mm de espessura com suas respectivas ferragens nos locais indicados no projeto.

  - Instalação de parede divisória para sanitários em placa de mármore branco clássico com 3cm de espessura polido nas duas faces, apoiada no piso e na parede. Locais: sanitários do 2º pavimento e vestiário do 4º pavimento.

## Revestimentos

  - Pisos, soleiras e rodapés.

    - Revestimento de piso vinílico em placas de 60x60cm ou em réguas, em réguas vinílicas com espessura mínima de 3,2mm, assente sobre revestimento de piso existente, com rodapé em madeira altura 7cm pintado com esmalte sintético. Locais: Térreo – área de atendimento; 2º pavimento –  sala de apoio, depósito, sala de estagiários, arquivo e CPD; 3º pavimento – salas de procuradores, sala de analistas, dívida ativa e depósito; 4º pavimento – refeitório, arquivo e depósito; toda a área de escada e circulações.

    - Revestimento de piso com granito preto em placas com medidas acima de 30 x 30cm e 3cm de espessura com 2 polimentos, assentes em superfície em osso com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro no traço 1:2:2 e rejuntamento de cimento branco e corante, com rodapés e soleiras em granito preto. Locais: depósito do térreo, todos os sanitários, vestiário, copa e área de serviço.

    - Revisão do piso com recomposição de peças de ladrilho. Local: garagem.

  - Paredes

    - Pintura de paredes e divisórias com tinta acrílica a 3 demãos sobre massa fina e selador em superfícies preparadas com massa pva coral ou similar sobre reboco (no caso de paredes de alvenaria), incluindo a remoção da pintura porventura existente. Locais: Térreo – área de atendimento e garagem; 2º pavimento –  sala de apoio, depósito, sala de estagiários, arquivo e CPD; 3º pavimento – salas de procuradores, sala de analistas, dívida ativa e depósito; 4º pavimento – refeitório, arquivo e depósito; toda a área de escada e circulações; caixa de elevador (pintura externa) e fachada de fundos.

    - Revestimento de paredes com pastilhas de vidro de 2x2cm assentes e rejuntadas com pasta de cimento branco. Locais: sanitários do 2º e 3º pavimentos e vestiário do 4º pavimento.

    - Revestimento de paredes com cerâmica branca 10x10cm, telada, placa 30x30cm, assente com argamassa colante e rejuntada com argamassa industrializada. Locais: depósito do térreo, todos os sanitários, vestiário, copa e área de serviço.

    - Pintura da fachada frontal com textura acrílica, acabamento fosco, aplicada em duas demãos sobre revestimento de pastilhas cerâmicas existente, conforme o padrão de cores existentes no local.

  - Forros

    - Instalação de forro de gesso em placas 60x60cm com espessura de 1,2 cm fixadas com arame. Locais: toda a área da procuradoria, com exceção da garagem.

## Esquadrias e ferragens

  - Instalação de portas lisas de madeira com 01 folha, completas, pintadas com esmalte sintético acetinado a duas demãos sobre superfície preparada com lixamento, limpeza, uma demão de verniz isolante incolor, duas demãos de massa para madeira, lixamento e remoção de pó, e uma demão de fundo sintético nivelador. Locais: Térreo – sanitário; 2º pavimento – depósito, sanitários e arquivo; 3º pavimento – sanitários; sala de analistas, dívida ativa e depósito; 4º pavimento – refeitório, arquivo e área de serviço.

  - Instalação de portas de alumínio anodizado natural com venezianas. Locais: sanitários do 2º pavimento e vestiário do 4º pavimento.

  - Instalação de porta de alumínio anodizado bronze com venezianas. Local: sanitário da sala de procurador (3º pavimento).

  - Instalação de janelas de alumínio anodizado bronze e vidro. Locais: 2º pavimento – sala de estagiários; 3º pavimento – sanitário feminino, sanitário da sala de procurador e dívida ativa; 4º pavimento – refeitório e área de serviço.

  - Instalação de caixilho fixo com venezianas de alumínio anodizado bronze. Local: caixa de elevador.

  - Substituição da porta de enrolar da área de atendimento.

  - Instalação de espelho de cristal de 4mm de espessura com moldura de madeira. Locais: todos os sanitários e vestiário.

  - Revisão geral e manutenção das esquadrias existentes.

## Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas

  - Instalação de bancada de granito preto com 3cm de espessura, com frontispício de granito preto 10x2cm, cuba de aço inoxidável e torneira para pia tipo banca em metal cromado com arejador. Local: copa.

  - Instalação de bancada de granito preto com 3cm de espessura, com frontispício de granito preto 10x2cm, cuba oval de louça branca de sobrepor e torneira de pressão em metal cromado. Locais: sanitários do 2º e 3º pavimentos e vestiário do 4º pavimento.

  - Instalação de lavatório de louça branca tipo médio luxo com coluna e ferragens em metal cromado. Local: sanitário do térreo.

  - Instalação de lavatório de louça branca, com coluna suspensa, completa com torneira para lavatório de mesa com alavanca, acionamento com leve pressão, para pessoas com necessidades específicas. Local: sanitário PNE.

  - Instalação de vaso sanitário de louça branca tipo médio luxo com caixa acoplada, incluindo assento plástico tipo médio luxo, bolsa de ligação, válvula de descarga de 1.1/2” com registro integrado e sistema hidromecânico (isenta de golpe de aríete) com corpo em latão. Locais: Todos os sanitários e vestiários (exceto o sanitário PNE).

  - Instalação de vaso sanitário de louça branca para pessoas com necessidades específicas, incluindo assento especial e válvula de descarga externa com acionamento por alavanca e regulagem de tempo de descarga e vazão. Local: sanitário PNE.

  - Instalação de duchinha manual com registro de pressão 1/2” cromado para banheiro. Locais: todos os sanitários e vestiário.

  - Instalação de barras de apoio em aço inoxidável para pessoas com necessidades especiais. Local: sanitário PNE.

  - Instalação de tanque de louça branca com coluna com torneira de pressão em metal cromado. Local: área de seviço.

  - Instalação de chuveiro elétrico em metal cromado. Local: vestiário.

  - Instalação de filtro residencial. Locais: copa e dívida ativa.

  - Instalação de exaustor tubo axial de acionamento direto, incluindo dutos para exaustão de ar e ventilação. Locais: sanitários do 2º pavimento, sanitário PNE, sanitário masculino do 3º pavimento, copa.

  - Instalação de aparelho de ar condicionado de janela 12.000BTU/h. Local: dívida ativa.

  - Instalação de elevador de passageiros sem casa de máquinas, com capacidade para 8 pessoas, 600kg, 4 paradas, com motor trifásico de 220v, 60hz, em chapa de aço inoxidável, acessível para passageiros em cadeira de rodas.

  - Instalação de luminárias de embutir com lâmpadas fluorescentes 4x16W. Locais: toda a área da procuradoria.

  - Instalação de luminárias tipo spot direcionável linha Standard branco par 38 quadrado. Locais: copa e vestiário.

  - Instalação de luminárias de emergência indicativas de escape, circuito 24V. Locais: escada e circulações.

  - Execução de novas instalações elétricas no 4º pavimento e alterações pontuais nos demais pavimentos, incluindo a alimentação para o elevador a ser instalado, com a revisão geral dos quadros e de todo o sistema.

  - Instalação de novos pontos de rede/telefonia. Locais: sala de estagiários, sala de analistas, dívida ativa, arquivo e refeitório.

## Marcenaria

  - Instalação de prateleiras de madeira de lei em compensado com espessura de 2cm, revestimento com chapa laminada (composta de celulose com resina prensada em autoclave) nas faces e espessura, sobre cantoneiras de chapa de ferro. Locais: depósitos.

OBSERVAÇÕES:

- Os projetos executivos de arquitetura, estrutura, incêndio, instalações hidrossanitárias, elétrica, iluminação e de ar condicionado ficarão sob a responsabilidade da empresa contratada para execução da obra, com prévia aprovação da PGE antes do início da execução dos serviços.

- O prazo de execução da obra será de 180 dias consecutivos, a contar da data de emissão do Memorando de Início de Serviço.

Patrícia Gullo Campos Frade                                 Débora Alves Caniçali

Arquiteta – PGE                                                 Arquiteta – PGE

Matrícula 944150-2                                           Matrícula 954336-4

CAU A11496-0                                                   CAU A53668-7