# ANEXO 10

# SEDE DA 5ª PROCURADORIA REGIONAL – VOLTA REDONDA

# DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS

## Demolições e serviços complementares

  - Demolição de paredes conforme indicação em projeto.

  - Desmontagem e remoção de painéis de divisórias em madeira. Locais: atendimento e arquivo.

  - Demolição de revestimento de argamassa em paredes. Locais: parte dos sanitários feminino e masculino.

  - Demolição de revestimento cerâmico em paredes, incluindo a argamassa de assentamento. Locais: parte dos sanitários feminino e masculino, sala do administrativo, atendimento, CPD, salas de analistas e estagiários.

  - Demolição e remoção de parte dos pisos, rodapés e soleiras, incluindo o contra piso. Locais de demolição de pisos e soleiras: sanitários feminino e masculino. Locais de demolição de rodapés: Toda a área da procuradoria.

  - Retirada de portas de madeira existentes, inclusive guarnições. Locais: todos os sanitários a serem demolidos, localizados nos novos sanitários feminino e masculino, sala do administrativo, atendimento, CPD, salas de analistas e estagiários.

  - Retirada de janelas (básculas) existentes. Locais: sala do administrativo, atendimento, CPD, salas de analistas e estagiários.

  - Retirada de aparelhos de iluminação, incluindo as lâmpadas, nas áreas onde houver modificação na disposição das paredes.

  - Retirada de bancadas e aparelhos sanitários existentes. Locais: todos os sanitários a serem demolidos, localizados nos novos sanitários feminino e masculino, sala do administrativo, atendimento, CPD, salas de analistas e estagiários.

  - Ensacamento, transporte e destinação final dos escombros.

  - Limpeza geral da obra.

  - Instalação de placa de responsabilidade técnica e identificação da obra.

## Impermeabilizações

  - Impermeabilização com duas demãos de cimento polimérico, atendendo a ABNT NBR 11905, consumo de 1kg/m²/demão, seguindo com impermeabilizante a base de resinas termoplásticas e cimentos com aditivos e incorporação de fibras sintéticas de polipropileno, atendendo a ABNT NBR 11905, consumo de 3kg/m², estruturada com tela de poliéster malha 2 x 2mm entre a primeira e a segunda demão, os boxes, cantos e tubos emergentes conforme orientação do fabricante. Locais: piso e parede dos sanitários feminino e masculino.

  - Impermeabilização com membrana a base de poliuretano vegetal, atendendo a NBR 15487, no qual resulta em uma membrana flexível, aplicado a frio, em 2 ou 3 demãos, dispensando o uso de primer, consumo de 2kg/m², com reforço de uma tela industrial de poliéster, aplicada sobre a 1ª demão, malha 2 x 2mm ou conforme recomendação do fabricante, exclusive preparo, regularização, proteção térmica e mecânica. Locais: caixotes (lajes) de instalação dos aparelhos de ar condicionado.

## Paredes

  - Execução de parede de alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m).

  - Execução de paredes duplas de 10cm em painel de gesso de 12,5mm com montante em perfil metálico alumínio AL 60/6, recebendo esquadria fixa de vidro temperado incolor de 6mm de espessura com suas respectivas ferragens nos locais indicados no projeto.

  - Instalação de parede divisória para sanitários em placa de mármore branco clássico com 3cm de espessura polido nas duas faces, apoiada no piso e na parede. Locais: sanitários feminino e masculino.

## Revestimentos

  - Pisos, soleiras e rodapés.

    - Revestimento de piso vinílico em placas de 60x60cm ou em réguas com espessura mínima de 3,2mm, assente sobre revestimento de piso existente, com rodapé em madeira altura 7cm pintado com esmalte sintético. Locais: toda a área da procuradoria, exceto sanitários, copa e depósito.

    - Revestimento de piso com granito preto em placas com medidas acima de 30 x 30cm e 3cm de espessura com 2 polimentos, assentes em superfície em osso com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro no traço 1:2:2 e rejuntamento de cimento branco e corante, com rodapés e soleiras em granito preto. Locais: sanitários feminino e masculino, copa e depósito.

  - Paredes

    - Pintura de paredes e divisórias com tinta PVA a 3 demãos sobre massa fina e selador em superfícies preparadas com massa pva coral ou similar sobre reboco (no caso de paredes de alvenaria), incluindo a remoção da pintura porventura existente. Locais: arquivo, salas do administrativo, analistas, estagiários, procuradores, residentes, atendimento, copa, depósito, refeitório, CPD e circulação.

    - Revestimento de paredes com pastilhas de vidro de 2x2cm assentes e rejuntadas com pasta de cimento branco. Locais: sanitários feminino e masculino.

    - Revestimento de paredes com cerâmica branca 10x10cm, telada, placa 30x30cm, assente com argamassa colante e rejuntada com argamassa industrializada. Locais: sanitários feminino e masculino.

  - Forros

    - Instalação de forro de gesso em placas 60x60cm com espessura de 1,2cm fixadas com arame. Local: sanitários.

    - Instalação de forro removível de fibra mineral 625x1250mm. Local: toda a área da procuradoria, exceto sanitários.

## Esquadrias e ferragens

  - Instalação de portas em chapas duras de fibra de madeira prensada, nas duas faces, contendo miolo maciço de madeira aglomerada e requadro em madeira natural lisas de madeira com 01 folha de 80x210cm, completas, pintadas com esmalte sintético acetinado a duas demãos sobre superfície preparada com lixamento, limpeza, uma demão de verniz isolante incolor, duas demãos de massa para madeira, lixamento e remoção de pó, e uma demão de fundo sintético nivelador. Locais: depósito, administrativo, atendimento e salas de procurador.

  - Instalação de portas em chapas duras de fibra de madeira prensada, nas duas faces, contendo miolo maciço de madeira aglomerada e requadro em madeira natural lisas de madeira com 01 folha de 60x180cm, completas, pintadas com esmalte sintético acetinado a duas demãos sobre superfície preparada com lixamento, limpeza, uma demão de verniz isolante incolor, duas demãos de massa para madeira, lixamento e remoção de pó, e uma demão de fundo sintético nivelador. Locais: sanitários feminino e masculino.

  - Instalação de espelho de cristal de 4mm de espessura com moldura de madeira. Locais: sanitários feminino e masculino coletivos e individuais.

## Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas

  - Instalação de bancada de granito preto com 3cm de espessura, com frontispício de granito preto 10x2cm, cubas ovais de louça branca de sobrepor e torneira de pressão em metal cromado. Locais: sanitários feminino e masculino.

  - Instalação de vaso sanitário de louça branca, convencional, tipo médio luxo, com medidas em torno de 37 x 47 x 38cm, inclusive assento plástico tipo médio luxo, bolsa de ligação, válvula de descarga de 1.1/2” com registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de ariete) com corpo em latão, canopla e botão em metal cromado, tubo de ligação e acessórios de fixação. Locais: sanitários feminino e masculino.

  - Instalação de duchinha manual com registro de pressão 1/2” cromado para banheiro. Locais: sanitários feminino e masculino, coletivos e individuais.

  - Instalação de exaustor tubo axial de acionamento direto, incluindo dutos para exaustão de ar e ventilação. Locais: sanitários feminino e masculino, copa.

  - Instalação de aparelhos de ar condicionado de janela de 10.000BTU/h, 12.000BTU, 18.000BTU/h e 30.000BTU/h.

  - Instalação de luminárias de embutir com lâmpadas fluorescentes 2x16W. Locais: sanitários feminino e masculino, depósito, atendimento, salas de analistas, estagiários e residentes.

  - Instalação de luminárias tipo spot direcionável linha Standard branco par 38 quadrado. Locais: sanitários feminino e masculino.

  - Instalação de luminárias de emergência de sobrepor, em plástico, equipadas com bateria selada recarregável e lâmpada fluorescente 2 x 8W. Local: circulação.

  - Execução de novas instalações elétricas com a revisão geral dos quadros e de todo o sistema.

  - Instalação de novos pontos de rede/telefonia.

OBSERVAÇÕES:

- Os projetos executivos de arquitetura, incêndio, instalações hidrossanitárias, elétrica e iluminação, lógica e telefonia ficarão sob a responsabilidade da empresa contratada para execução da obra, com prévia aprovação da PGE antes do início da execução dos serviços.

- O prazo de execução da obra será de 180 dias consecutivos, a contar da data de emissão do Memorando de Início de Serviço.

Original Assinado                                                          Original Assinado

Patrícia Gullo Campos Frade                                 Débora Alves Caniçali

Arquiteta – PGE                                                Arquiteta – PGE

Matrícula 944150-2                                           Matrícula 954336-4

CAU A11496-0                                                   CAU A53668-7