# ANEXO 10

# DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS

## Demolições e serviços complementares

  - Demolição de paredes de gesso acartonado nas salas 301 e 304 conforme indicação de demolição em projeto.

  - Demolição e remoção de parte dos pisos, rodapés e soleiras, incluindo o contrapiso.

  - Retirada do forro existente na sala 301, incluindo os dispositivos de retorno, aspiração e extravasão do ar condicionado e os aparelhos de iluminação, com guarda das lâmpadas para posterior reaproveitamento.

  - Remoção de quadros, tomadas, interruptores e pontos de instalação elétrica existentes.

  - Desmontagem e remoção de painéis de divisórias em madeira. Local: hall sala 301.

  - Retirada de portas de madeira existentes, inclusive guarnições, com posterior reaproveitamento das ferragens. Local: sala 301.

  - Retirada de portas de madeira existentes, inclusive guarnições, com posterior reaproveitamento das portas e ferragens. Locais: salas de procurador da sala 304.

  - Ensacamento, transporte e destinação final dos escombros.

  - Limpeza geral da obra.

  - Instalação de placa de responsabilidade técnica e identificação da obra.

## Paredes

  - Execução de paredes duplas de 10cm em painel de gesso de 12,5mm com montante em perfil metálico alumínio AL 60/6, recebendo esquadria fixa de vidro temperado incolor de 6mm de espessura com suas respectivas ferragens nos locais indicados no projeto.

## Revestimentos

  - Pisos, soleiras e rodapés.

    - Remanejamento e complementação do piso elevado existente.

    - Revestimento de piso elevado em réguas vinílicas com espessura mínima de 4mm, capa de uso mínima 0,5mm, referência Tarkett linhas linha Square coleção Set cor 24025673 ou similar, com rodapé em madeira envernizada altura 7cm. Locais: salas 301 e 304, conforme indicação na planta de piso.

    - Revestimento de piso elevado em carpete para tráfego comercial pesado (aplicação 5), referência Beaulieu linha Tendecy cor Connect 105 Dubai ou similar com rodapé em madeira envernizada altura 7cm. Local: sala de reunião.

    - Assentamento de piso cerâmico 35x35cm 30600 PEI III Incefra ou similar sobre contrapiso em argamassa de traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Locais: sala de ar condicionado e copa da sala 301.

  - Paredes

    - Pintura de paredes e divisórias com tinta acrílica a 3 demãos sobre massa fina e selador em superfícies preparadas com massa pva coral ou similar sobre reboco (no caso de paredes de alvenaria), incluindo a remoção da pintura porventura existente. Locais: salas 301 e 304.

  - Forros

    - Remanejamento de parte do forro acústico existente, incluindo as luminárias. Local: sala 304, conforme planta de forro.

    - Instalação de forro acústico fibraroc integrado a perfil cartola de alumínio. Locais: salas do procurador geral, procurador chefe, procurador assistente, procuradores em trânsito, apoio e staff da sala 301.

    - Instalação de forro de gesso em placas 60x60cm com espessura de 1,2 cm fixadas com arame. Local: sala de reunião.

    - Instalação de forro em painéis quadrados de madeira aglomerada revestida com folha natural de madeira Nogueira americana, acabamento liso, dimensões 625x625mm, espessura final de 16mm, sistema de sustentação ocluso com perfis "T" ocultos, referência Hunter Douglas linha Tile Natura ou similar. Local: sala de reunião.

## Esquadrias e ferragens

    - Instalação de portas completas de madeira com 01 folha de 0,80x2,10m, lisas, envernizadas. Locais: sala de reunião, procurador geral, procurador chefe, procurador assistente, procurador em trânsito, apoio e circulação para os sanitários da sala 301.

    - Recolocação de folhas de porta de madeira com guarnições novas em madeira de lei, 0,80x2,10m, envernizadas. Locais: salas de procurador e refeitório da sala 304.

    - Substituição de espelho existente. Local: sanitário feminino da sala 301.

## Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas

  - Remanejamento dos aparelhos de ar condicionado e respectivas instalações. Local: Sala 304.

  - Manutenção geral do sistema de ar condicionado existente na sala 301, incluindo a revisão de sua parte elétrica, alterações nos dutos, drenos, difusores e grelhas, higienizações e outros serviços e substituições necessárias ao adequado funcionamento do sistema.

  - Remanejamento de pontos do sistema de detecção de fumaça.

  - Instalação de luminárias de embutir com lâmpadas fluorescentes 4x16W. Locais: salas do procurador geral, procurador chefe, procurador assistente, procuradores em trânsito, apoio e staff da sala 301.

  - Instalação de luminárias tipo spot direcionável linha Standard branco par 38 quadrado. Local: sala de reuniões.

  - Instalação de luminárias de emergência indicativas de escape, circuito 24V. Local: sala 301.

  - Execução de novas instalações elétricas na sala 301 e alterações pontuais na sala 304.

  - Instalação de ponto de antena de TV por assinatura na sala de reunião.

## Marcenaria

  - Remanejamento de módulos de estantes de madeira existentes, com complementos de montantes intermediários e prateleiras, no padrão semelhante ao existente, de acordo com o projeto.

  - Execução de novos módulos de estantes de madeira tipo freijó com acabamento encerado, no padrão semelhante aos existentes, conforme projeto.

  - Execução de móvel para sala de reunião, incluindo painel cego para fixação de TV em madeira tipo freijó com acabamento encerado, prateleiras e armários em laca e pés metálicos, conforme projeto.

OBSERVAÇÕES:

- Os projetos de elétrica estabilizada, lógica, telefonia foram elaborados pelo PRODERJ

- Os projetos executivos de arquitetura, incêndio, elétrica de uso comum e iluminação e de ar condicionado ficarão sob a responsabilidade da empresa contratada para execução da obra, com prévia aprovação da PGE antes do início da execução dos serviços.

- O prazo de execução da obra será de 180 dias consecutivos, a contar da data de emissão do Memorando de Início de Serviço.

Patrícia Gullo Campos Frade                              Fernanda Espechit Coelho

Arquiteta – PGE                                            Engenheira Civil – PGE

Matrícula 944150-2                                           Matrícula 5016469-4

CAU A11496-0                                               CREA 99165/D-MG